Livinglab odsávačka hlenů na baterie

Návod na použití

Čtěte pozorně!

# Charakteristika výrobku

∙	Okamžité fungování – použitelná v průběhu několika sekund.

∙	Bezpečnost – účinná a zcela bezpečná.

∙	Šikovná do ruky – lehoučká, tvarovaná do ruky, jednoduché a bezrizikové používání, 	nezpůsobuje bolest ani nepříjemný pocit.

∙	Omyvatelná – jednoduše se zbavíte bakterií, vodotěsná, přístroj je omyvatelný ve vodě, nástavec je možno sterilizovat vařící vodou nebo párou.

∙	Pohodlná – funguje na baterie, není potřeba ji nabíjet, vždy připravena na použití.

∙	Energetická – funguje s 2 ks alkalických baterií AA, použitelné cca 100-krát (10sek/1použití).

∙	Záruka – 2 roky podle zákona.

# Bezpečnostní předpisy

∙	Přístroj je určený pouze na odsávání hlenů u dětí! Použití přístroje na jiné účely je zakázáno!

∙	Před použitím zkontrolujte, zda je elastický silikonový nástavec správně nasazený na sací část přístroje.

∙	Použití přístroje více osobami může způsobit nakažení nemocí.

∙	Přístroj je vyvinutí na domácí používání. Použití v nemocnicích nebo jiných hromadných použití není doporučeno.

# Důležité upozornění!

Pro zvýšení sacího výkonu po dobu odsávání je potřeba zacpat stlačením volnou nosní dírku dítěte.

Pozor!

- Přístroj neumývejte pokud kryt baterií není pevně uzavřený. Předtím než otevřete část s bateriemi, otřete kryt do sucha.

- Upevňující části a gumové těsnění neodstraňujte, přístroj tím může ztratit svou voděodolnost.

- Přístroj nečistěte ředidlem, benzínem ani jinými rozpouštědly.

- Přístroj nepoužívejte pokud je poškozený, nebo deformovaný.

# Upozornění

- Přístroj je určen na používání dospělou osobou! Používání dětmi je přísně zakázané!

- Přístroj nepoužívejte na jiné účely než na odsávání hlenů.

- Je přísně zakázané dlouhodobější držení přístroje v nosní dírce dítěte. Na odsátí hlenů musí stačit několik sekund.

- Sací hlavičku netlačte do nosní dírky. Když se sací hlavička dotýká kraje nosní dírky, přístroj pracuje dostatečně účinně.

- Přístroj nepoužívejte v případě, že se v nosní dírce nachází jakékoliv poranění.

- Ujistěte se, zda je přístroj před a po použití čistý, podle kapitoly „Čistění přístroje“.

- Skladujte na suchém a chladném místě. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyndejte z něho baterie.

- Přístroj nesmí být používaný na léčebné účely. V případě, že se v průběhu používání odsávačky vyskytnou jakékoliv zdravotní potíže, konzultujte s odborným lékařem!

# Části přístroje

A	Hlavní jednotka

B	Elastický silikonový nástavec

C	Kryt

D	Spojovací část krytu

E	Komora na sbírání hlenů

F	Vzduchová trubice

G	Otvor na přívod vzduchu

H	Otvor na odvod vzduchu

I	Zapnutí

J	Vypnutí

K         Držák na baterie

L	Kryt na baterie

# Silikonový nástavec

- bílý: na husté hleny

- modrý: na běžné hleny

- růžový: pro novorozence ve věky 0-3 měsíce

# Použití

Před použitím přístroj očistěte podle kapitoly „Čištění přístroje“.

# 1. Vložení baterií

1.) Odeberte kryt baterií. (Nejdříve utřete přístroj do sucha, pokud je ještě mokrý.)

2.) Vložte 2 ks alkalických tužkových baterií podle nákresu.

3.) Opět připevněte kryt baterií.

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyndejte z něho baterie.

# 2.) Složení a opětovné upevnění krytu

1.) Kryt a spojovací část tahejte spolu směrem nahoru.

2.) Sundejte silikonový nástavec.

3.) Kryt vyšroubujte ve směru hodinových ručiček ze spojovací části podle obrázku.

4.) Při složení přístroje postupujte v opačném pořadí.

# 3.) Zapnutí/vypnutí

Při zapnutí přístroje stlačte horní část vypínače (I), při vypnutí spodní část vypínače (O).

# 4.) Odsávání hlenů

(1) Pevně nasuňte silikonovou část krytu.

(2) Zapněte přístroj.

(3) Umístěte silikonový nástavec do vnější části nosní dírky děťátka na cca 3 sekundy,

hlen takto vteče do sběrné komory přístroje.

(4) Pro zvýšení sacího výkonu přístroje je potřeba volnou nosní dírku dítěte zakrýt mírným stlačením. V ideálním případě dejte děťátku dudlík, lahvičku. V případě, že se Vám tah odsávačky nezdá, vyzkoušejte prosím na sobě. Při odsávání polkněte.

(5) Přístroj vyčistíte podle kapitoly „Čištění přístroje“.

# Odsávání

# Je nutné se naučit správně odsávat. Technika je jiná, než u hadičkové odsávačky, či odsávačky na vysavač!!! Proto není možné porovnávat účinnost odsávačky na základě stejné techniky odsávání jako u odsávačky na vysavač. U bateriové odsávačky je nutné nasadit odsávačku těsně kolem nosánku a druhou nosní dírku zacpat, tak aby se v nosánku vytvořil podtlak. Pak je nutné chvilku počkat a pak je již hlen odsátý. Pro ještě zvýšení účinku je možné dát děťátku lahvičku s pitím, aby bylo dosaženo uzavření měkkého patra, které ještě napomáhá k odsátí.

DOPORUČUJEME:

Před odsáváním nakapat do každé nosní dírky roztok Vincentka nebo mořskou vodu (např. Mar plus)

Přístroj má špatný výkon – neodsává:

1.  Zkontrolujte zda máte mezi hlavicí (C)  a spojovacím krytem (D) těsnění.

2.  Vyměňte baterie. Pro účinné odsávání je třeba používat pouze kvalitní alkalické baterie a často je měnit. (Můžete pak dál použít do elektronických  hraček apod.) Velmi dobré zkušenosti jsou s bateriemi DURACEL.

# Čištění přístroje

# Před čištěním odstraňte kryt podle popisu v kapitole „Používání“.

# 1. Čištění krytu a elastického silikonového nástavce:

(1) Rozeberte nástavec, spojovací část nástavce a silikonový kryt, umyjte je vodou.

(2) Části sterilizujte vařící vodou nebo parou.

# 2. Čištění krytu a vnitřní pumpy

Zkontrolujte, zda kryt vnitřní pumpy těsní.

  - Odstraňte kryt (spolu se spojovací částí).

  - Ponořte přístroj do nádoby s teplou vodou. Přístroj zapněte a vnitřní pumpa se vyčistí.(Počet otáček pumpy je 5000 otáček/sek. Asi 5 sek.ponoření stačí na pročištění pumpy.)

  - Pokud je potřeba, vyměňte vodu a opakujte čištění znova.

  - Vnější kryt přístroje očistíte vodou a tekutým čistícím prostředkem. Nepoužívejte kefu.

  - Kryt přístroje utřete do sucha jemným hadříkem.

ČISTOTA A HYGIENA – POMÁHÁ ODSTRANIT VYTÉKAJÍCÍ HLEN.

MYTÍ PO POUŽITÍ – ŽÁDNÁ ŠANCE PRO BAKTERIE UVNITŘ PŘÍSTROJE.

LEHOUČKÁ A TVAROVANÁ DO RUKY – ÚČINNÁ, OKAMŽITÉ POUŽITÍ.

ÚPLNĚ BEZPEČNÁ A NEŠKODNÁ – POUŽITÍ KDYKOLIV A KDEKOLIV.

# Technické údaje

Napájení: (DC 3V)		2ks AA baterie (nejsou součástí dodávky) Doporučují se

alkalické baterie.

Sací výkon: 			Cca 55 kPa (mění se podle síly baterie)

Rozměry:			17 x 4,2 x 4,7 cm (v x š x h)

Váha:				145 g (bez baterií)

Výhradní dovozce:

Mgr. Diana Ledvinová

Severní 222

289 31 Bobnice

Tel: +420 325 514 966

e-mail: info@nextik.cz

www.nextik.cz

IČO: 71100601

DIČ: CZ7360031008